ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПО МНОГОКВАРТИРНОМУ ДОМУ

| № п/п | Системы | Составляющие | Перечень работ | Период выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Инженерные коммуникации | Система электроснабжения | Ревизия поэтажных щитков (с зачисткой контактных поверхностей, подтяжкой проводников, проверка заземляющего кабеля, целостности изоляторов) | 2 раза в год и по мере необходимости |
| 2 | Инженерные коммуникации | Система электроснабжения | Укрепление плафонов и ослабленных участков наружной проводки, кроме слаботочной сети | по мере необходимости |
| 3 | Инженерные коммуникации | Система электроснабжения | Прочистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах | по мере необходимости |
| 4 | Инженерные коммуникации | Система электроснабжения | Ремонт запирающих устройств групповых щитков и распределительных шкафов | по мере необходимости |
| 5 | Инженерные коммуникации | Система электроснабжения | Ревизия ВРУ (с зачисткой контактных поверхностей, подтяжкой проводников, проверка заземляющего кабеля, целостности изоляторов) | 2 раза в год и по мере необходимости |
| 6 | Инженерные коммуникации | Система электроснабжения | Ревизия осветительной электросети МОП - устранение последствий коротких замыканий (без замены электрооборудования), подтяжка соединений, ремонт выключателей, сжимов и гильз, ремонт патронов, заделка мест повреждения штробы, закрытие распределительных коробок) | 2 раза в год и по мере необходимости |
| 7 | Инженерные коммуникации | Система электроснабжения | Ревизия осветительной арматуры освещения входной группы подъезда, лестничных клеток, помещений водомерных узлов и элеваторов - устранение последствий коротких замыканий (без замены электрооборудования) и неисправности электропроводки, подтяжка соединений, ремонт патронов и светильников, заделка мест повреждения штробы) | 2 раза в год и по мере необходимости |
| 8 | Инженерные коммуникации | Система электроснабжения | Очистка электрооборудования, помещений электрощитовых от пыли и мусора | 2 раза в год и по мере необходимости |
| 9 | Инженерные коммуникации | Система электроснабжения | Осмотр магистральных (внутридомовых) кабелей, проводов, ревизия контактных соединений в протяжных и ответвительных распределительных коробках | 2 раза в год и по мере необходимости |
| 10 | Инженерные коммуникации | Система электроснабжения | Замена электроламп на входных группах подъездов, на лестничных площадках. | мере необходимости |
| 11 | Инженерные коммуникации | Система электроснабжения, электросчетчики на МОП, общедомовые | Снятие показаний узлов учета электроэнергии МОП и предоставление показаний РСО (ресурсоснабжающей организации), проверка наличия и сохранности пломб. | 1 раз в месяц согласно условиям договора |
| 12 | Инженерные коммуникации | Система электроснабжения | Надежное закрытие и укрепление ВРУ, электрощитовых, электрощитков, щитков слаботочных устройств | постоянно |

Эксплуатация и содержание электроустановок жилых домов, домовых электросетей должна осуществляться в соответствии с:

1) ПУЭ-"Правилами устройства электроустановок"  утвержденными приказом Министерства  энергетики РФ от 08.07.2002 г. № 204,

2) ПТЭЭП - "Правилами технической  эксплуатации электроустановок потребителей", зарегистрированными Минюстом России  рег. № 4145 от 22.01.2003 г., утвержденными  Министерством энергетики  РФ приказ  6 от 13.01.03г.

3) "Межотраслевыми правилами по охране труда (правилами безопасности) по эксплуатации электроустановок", утвержденными приказом Министерства энергетики РФ № 163 от 27.12.2000 г.