ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ ПО ПОДГОТОВКЕ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ  МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА

| № п/п | Системы | Составляющие | Работы выполняемые при подготовке | Период выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Инженерные коммуникации | Система отопления | Консервация системы центрального отопления (заполнение системы водой после гидравлических испытаний). | после окончания отопительного периода согласно графику |
| 2 | Инженерные коммуникации | Система отопления | Проведение гидропневматической промывки системы отопления, снятие сопла элеватора в соответствие с Инструкцией по подготовке системы отопления к отопительному периоду | 15.05-15.09 по графику 1 раз в год и после ремонта системы |
| 3 | Инженерные коммуникации | Система отопления | Гидравлические испытания системы в соответствие с "Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда", а также требованиями технического надзора энергоснабжающей организации и Управляющей компании. | 15.05-15.09 по графику |
| 4 | Инженерные коммуникации | Система отопления | Ремонт, смена прокладок и сальниковых уплотнителей запорно-регулировочной арматуры, смазка и притирка трущихся поверхностей, смазка и разгонка штоков задвижек | по графику 1 раз в год и по мере необходимости |
| 5 | Инженерные коммуникации | Система ГВС, ХВС | Ремонт, смена прокладок и сальниковых уплотнителей запорно-регулировочной арматуры, смазка и притирка трущихся поверхностей, смазка и разгонка штоков задвижек | по графику 1 раз в год и по мере необходимости |
| 6 | Инженерные коммуникации | Система ХВС | Консервация (отсечение от системы ХВС, слив воды) поливочной системы | до 15.09 |
| 7 | Инженерные коммуникации | Система ХВС, ГВС, отопления | Врезка штуцеров, воздушников, спускников, гильз в систему, заливка масла в гильзы, | 15.05 - 15.09 по графику |
| 8 | Инженерные коммуникации | Система ХВС, ГВС, отопления | Мелкий ремонт тепловой изоляции (восстановление обвисшей изоляции, крепление изоляции с целью предупреждения ее разрушения) | 15.05 - 15.09 по графику |
| 9 | Инженерные коммуникации | Система ХВС, ГВС, отопления | Снятие, установка запорной арматуры для осмотра и ремонта (шабрение дисков задвижек, проверка плотности колец задвижек, плотности закрытия, опрессовка) | 15.05 - 15.09 по графику |