ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА

| № п/п | Системы | Составляющие | Вид работ | Период выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | Придомовая территория |  | Валка деревьев диаметром свыше 5 см. | по мере необходимости |
| - 2 | Придомовая территория |  | Завоз песка в песочницы, завоз чернозема для устройства клумб | по мере необходимости |
| - 3 | Придомовая территория |  | Установка урн, скамеек, оборудования детских спортивных и хозяйственно-бытовых площадок | 1 раз в год в весенне-летний период |
| - 4 | Строительные конструкции | Кровля | Ремонт отдельных участков кровли, устранение протечек кровли | По заявлению |
| - 5 | Строительные конструкции | Кровля | Ремонт и укрепление отдельных участков парапетных ограждений | 15.05-15.09 по графику и по мере необходимости |
| - 6 | Строительные конструкции | Козырьки над подъездами | Ремонт покрытия козырьков над подъездами до 25 % от общей площади | 1 раз в год в весенне-летний период по мере необходимости |
| - 7 | Строительные конструкции | Крыльца | Ремонт крылец (восстановление и установка поручней, ремонт ступеней, ремонт кирпичной кладки и штукатурки ограждающих конструкций) | 15.05-15.09 по графику и по мере необходимости |
| - 8 | Строительные конструкции | Перекрытия фундаментов и стены подвалов | Заделка рустов, трещин, мест примыкания к стенам и мест прохода трубопровода через плиты перекрытия, герметизация вводов инженерных коммуникаций | 15.05-15.09 график и по мере необходимости |
| - 10 | Строительные конструкции | Фундаменты и стены | Заделка щелей и трещин, устранение провалов, ремонт просевшей отмостки | 15.05-15.09, по мере необходимости |
| - 11 | Строительные конструкции | стены | Ремонт цоколя (до 35% от площади цоколя) | По заявлению и по мере необходимости |
| - 12 | Строительные конструкции | Полы, стены | Заделка раствором стыков и выбоин лестниц, лестничных площадок, ремонт лестничных ограждений | 1 раз в год, график |
| - 13 | Строительные конструкции | Окна | Остекление МОП (площадью стекла свыше 0,5м2) | по графику и по мере необходимости |
| - 14 | Строительные конструкции | Окна | Ремонт подоконных сливов в МОП | по мере необходимости |
| - 15 | Строительные конструкции | Двери и окна | Покраска входных дверей МОП | 15.05-15.09 график |
| - 16 | Инженерные коммуникации | ливневая канализация | Вывод канализационных стояков на кровлю | по мере необходимости |
| - 17 | Инженерные коммуникации | Канализация | Восстановление нормативного уклона магистральных трубопроводов канализации в подвале (устранение провисания) | по мере необходимости |
| - 18 | Инженерные коммуникации | Система отопления | Ремонт приборов отопления (заваривание порывов пластинчатых радиаторов, гладкотрубных приборов с последующими гидравлическими испытаниями, замена секции чугунного радиатора), замена кранов «Маевского» | по мере необходимости |
| - 19 | Инженерные коммуникации | Система отопления, ГВС, ХВС | Ремонт тепловой изоляции (восстановление обвисшей изоляции, крепление изоляции с целью предупреждения ее разрушения) трубопроводов отопления, ГВС, ХВС, элеваторного и водомерного узлов до 35 % | 15.05-15.09 |
| - 20 | Инженерные коммуникации | Система отопления, ГВС, ХВС | Ремонт системы организованного водоотвода, ливневой канализации (укрепление трубопроводов, устранение повреждения воронок, колен, зачеканка фасонных частей), | 15.05-15.09 |
| - 21 | Инженерные коммуникации | Системы ГВС, ХВС, отопления, канализации | Замена аварийных участков трубопроводов (ГВС, ХВС, отопления, канализации) в объеме от 1 % до 20 % от общей протяженности системы дома в год | по мере необходимости |
| - 22 | Инженерные коммуникации | Системы ГВС, ХВС, отопления | Замена неисправной запорной арматуры на трубопроводах ГВС,ХВС, отопления | по мере необходимости |
| - 23 | Инженерные коммуникации | Система ХВС, ГВС, отопления | Поверка счетчиков с истекшим сроком межповерочного интервала специализированной организацией, их замена | по мере необходимости |
| - 24 | Инженерные коммуникации | Система ХВС, ГВС, отопления | Освидетельствование общедомовых узлов учета ресурсоснабжающими организациями | по мере необходимости |
| - 25 | Инженерные коммуникации | Система ХВС | Отключение системы водоснабжения, проведение химического и бактериологического анализа воды | по мере необходимости |
| - 26 | Инженерные коммуникации | Система электроснабжения | Замена неисправных участков электрической сети здания, исключая электрические сети жилых квартир | по мере необходимости |
| - 27 | Инженерные коммуникации | Система электроснабжения | Замена вышедших из строя электроустановочных изделий (выключателей, штепсельные розетки) в местах МОП | по мере необходимости |
| - 28 | Инженерные коммуникации | Система электроснабжения | Замена светильников, замена предохранителей, автоматических выключателей, пакетных переключателей ВРУ, щитов общедомового имущества | по мере необходимости |
| - 29 | Инженерные коммуникации | Система электроснабжения | Монтаж тамбурного освещения, монтаж дополнительного освещения (прожектора на МКД) | по мере необходимости или заявлению собственников МКД |
| - 30 | Инженерные коммуникации | Система электроснабжения | Смена электроламп в прожекторах с использованием автогидроподъемника | по мере необходимости или заявлению собственников МКД |
| - 31 | Инженерные коммуникации | Система электроснабжения | Замена кабельных наконечников, замена вставкодержателей, ремонт вводных рубильников в поэтажных щитках и ВРУ | по мере необходимости |
| - 32 | Инженерные коммуникации | Система электроснабжения | Замена неисправного оборудования (светильники, патроны) и электропроводки МОП, стояков квартир (до ввода в квартиру), чердаков, подвалов ( с перетяжкой обвисшей проводки и постановкой дополнительных креплений, ремонт групповых распределительных щитков и коробок, ремонт электросети по всей трассе с устранением повреждений, замена изоляторов) | по мере необходимости |
| - 33 | Инженерные коммуникации | Система электроснабжения | Ремонт осветительной электросети МОП и осветительной арматуры освещения входной группы подъезда, лестничных клеток, помещений водомерных узлов и элеваторов - устранение последствий коротких замыканий (с заменой электрооборудования), установка или замена выключателей, сжимов и гильз, смена патронов, светильников и выключателей) | по мере необходимости |
| - 34 | Инженерные коммуникации | Система электроснабжения, электросчетчики на МОП, общедомовые | Поверка и ремонт электросчетчиков МОП в порядке и сроки согласно ПУЭ. При снятии (в случае необходимости) электрического счетчика обслуживающая организация вызывает представителя энергоснабжающей организации и представителя Управляющей компании для фиксирования данного факта в трехстороннем акте. Учет должен быть восстановлен в течение месяца. | по мере необходимости |
| - 35 | Места сбора бытовых отходов |  | Восстановление, ремонт, изготовление контейнеров для мусора | по мере необходимости |
| - 36 | Места сбора бытовых отходов |  | Восстановление площадки для сбора отходов и ее ограждений. | по мере необходимости |
|  | Система газоснабжения |  | Покраска сетей газоснабжения | По мере необходимости |